Brian Oswaldo Ramos Chavez

Matricula: 17310925

EV_1_1_morfologia de los robots industriales

Ing. Mecatrónica

Morfología de los robots

Morfología de los robots Industriales

Objetivo: situar objetos en el espacio

- Posicionar

- Orientar

- Manipulador

- Eslabones

- Pares cinemáticos

- Brazo

- Muñeca

- Órgano terminal

Configuración geométrica

Matemática: vector descriptivo de la geometría articular formando por las variables articulares.

Cualitativa: descriptiva de la postura del robot

Estructura mecanica

- Condicionadas por la naturaleza y secuenciación de las articulaciones

Estructura mecanica

Estructuras mecánicas

Tipos de sensores funcionamiento internos y externos

Sensores internos:

Los sensores internos se emplean para monitorear el estado interno de un robot, es decir, su posición, velocidad, aceleración, etc., en un momento determinado. Basado en estas informaciones, el controlador decide acerca del comando de control. Dependiendo de las diferentes cantidades que miden, los sensores se denominan como de posición, velocidad, aceleración o fuerza.

Tipos de sensores internos

- Encoders                                  * tacómetro                         *piezoelectrico

- Potenciómetro                        *velocidad (efecto hall)

- Transformador diferencial    * Aceleración

- Sincronizadores y resolvers * fuerza

Sensores externos:

los sensores externos se utilizan principalmente para saber mas acerca del ambiente del robot, especialmente sobre los objetos que se van a manipular, los sensores externos pueden dividirse en las siguientes categorías.  -tipo de contacto   - tipo sin contacto

- Interruptor de limite

- Sensor de proximidad

- Sensor de proximidad inductivo

- Sensor de proximidad capacitivo

- Sensor de desplazamiento de semiconductor

Actuadores:

Los actuadores tienen como misión generar el movimiento de los elementos del robot según las ordenes dadas por la unidad de control. Los actuadores utilizados en robotica pueden emplear energía neumatica. Hidráulica o electrica, cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, siendo preciso evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente.

Las características a considerar son entre otras:

- Potencia

- Controlabilidad

- Peso y volumen

- Precisión

- Velocidad

- Mantenimiento

Tipos de actuadores:

- Neumáticos

- Hidráulicos

- Electricos

Mapa mental